中孚药业股份有限公司

企业年度环境信息依法披露报告

报告时段：2021年

报告日期：2022年3月15日

目 录

- 企业基本信息

- 企业环境管理信息

- 污染物产生、治理与排放信息

- 碳排放信息

- 生态环境应急信息

- 生态环境违法信息

- 本年度临时环境信息依法披露情况

- 八、法律法规规定的其他环境信息

- 企业基本信息

| 排污许可证管理类别： | 重点管理 |
| --- | --- |
| 单位名称： | 中孚药业股份有限公司 |
| 注册地址： | 山东省潍坊市寒亭区禹王北街2709号 |
| 生产经营场所地址： | 山东省潍坊市寒亭区禹王北街2709号 |
| 邮政编码： | 261100 |
| 行业类别： | 化学药品原料药制造 |
| 其他行业类别： | 化学药品制剂制造,锅炉 |
| 是否投产： | 是 |
| 投产日期： | 2011-01-03 |
| 生产经营场所中心经度： | 119 度 10 分 13.15 秒 |
| 生产经营场所中心纬度： | 36 度 47 分 20.94 秒 |
| 组织机构代码： |  |
| 统一社会信用代码： | 913707037232674976 |
| 法定代表人（主要负责人）： | 姜林海 |
| 技术负责人： | 王殿勇 |
| 固定电话： | 0536-2206836 |
| 移动电话： | 13791686128 |

中孚药业股份有限公司(原山东潍坊制药厂有限公司)是一家集生产经营、科研开发、内贸外贸于一体的具有独立法人资格的股份制制药企业，法定代表人姜林海。公司始建于1966年，2000年改制，原位于潍坊市潍城区北宫街以北、白浪河以西，后整体搬迁至潍坊寒亭区禹王北街2709号，现厂区占地约100亩，为省级高新技术企业，省级技术中心，抗病毒重点实验室。中孚药业股份有限公司于2011年投资11588万元，在产品品种和产能不变的情况下整体搬迁至现厂区，建设了年产300吨卡托普利、5000万支硫酸庆大霉素注射液、5000万支注射用美洛西林钠、5亿片卡托普利片及其附属产品项目。公司常年生产小容量注射剂、无菌粉针剂、片剂、胶囊、原料药五大系列产品。产品生产涉及环境保护原料药小品种车间废气收集后经三级碱液吸收＋一级水喷淋＋活性炭吸附后由15米排气筒DA001排放，燃气锅炉一台采用低氮燃烧方式废气经15米排气筒DA002排放，污水处理站废气经收集后进入喷淋洗涤塔＋复合光催化装置＋活性炭吸附后通过15米排气筒DA003排放，废水经污水处理站收集处理后排入山东高速环保科技有限公司，排放口配备在线监测系统。

- 企业环境管理信息

2010年10月企业委托潍坊市环境科学研究设计院编写了《年产300吨卡托普利、5000万支硫酸庆大霉素注射液、5000万支注射用美洛西林钠、5亿片卡托普利片及其附属产品项目环境影响报告书》并由潍坊市环保局予以批复，审批文号（潍环审字[2011]10号）。项目分两期进行建设及验收，2014年12月30日潍坊市环保局寒亭分局以潍环寒验（2014）-H18号对《山东潍坊制药厂有限公司年产300吨卡托普利及其附属产品项目》予以批复；2015年4月9日潍坊市寒亭区环境保护局以寒环验【2015】3号对《关于山东省潍坊制药厂5000万支硫酸庆大霉素注射液、5000万支注射用美洛西林钠、5亿片卡托普利片及其附属产品项目竣工环境保护验收的批复》予以批复。2020年12月7日潍坊市生态环境局寒亭分局以潍环寒评函[2020]1号对《中孚药业股份有限公司年产300吨卡托普利、5000万支硫酸庆大霉素注射液、5000万支注射用美洛西林钠、5亿片卡托普利片及其附属产品项目环境影响后评价》进行备案。公司严格执行法律法规要求缴纳环境污染责任保险及缴纳环境保护。公司于2021年7月5日通过ISO14001环境体系认证。

- 三、污染物产生、治理与排放信息

| - 废气 - 大气排放口基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  | 排放口名称 |  | 污染物种类 |  |  |  |  | 排放口地理坐标 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 排气筒出口内径 |  | 排气温度 |  |  | 其他信息 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度 |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  | （m） |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 |  | 废气排放口 |  | 挥发性有机物,总挥发性有机物,颗粒物,氯化氢,甲醇,异丙醇,二氯甲烷,乙醇,四氢呋喃,乙酸乙酯,丙酮,正己烷,甲酸乙酯,氯乙酸乙酯,三氯甲烷 |  |  |  |  | 119度 10分 13.15秒 |  |  |  |  | 36度 47分 20.94秒 |  | 15 |  |  | 0.3 |  | 常温 |  |  |  |  |  |
| DA003 |  | 污水处理设施废气排放口 |  | 挥发性有机物,臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,苯系物 |  |  |  |  | 119度 10分 4.30秒 |  |  |  |  | 36度 47分 25.15秒 |  | 15 |  |  | 0.3 |  | 常温 |  |  |  |  |  |
| 废气污染物排放执行标准信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价批复要求 |  | 承诺更加严格排放限值 |  |  | 其他信息 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 浓度限值 |  |  | 速率限值（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 乙酸乙酯 |  | / |  |  |  |  |  |  | /mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 颗粒物 |  | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013 |  |  |  |  |  |  | 10mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  | / |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 甲酸乙酯 |  | / |  |  |  |  |  |  | /mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 乙醇 |  | / |  |  |  |  |  |  | /mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 总挥发性有机物 |  | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 |  |  |  |  |  |  | 100mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  | / |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 异丙醇 |  | / |  |  |  |  |  |  | /mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 丙酮 |  | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 |  |  |  |  |  |  | 50mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 三氯甲烷 |  | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 |  |  |  |  |  |  | 50mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 正己烷 |  | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 |  |  |  |  |  |  | 50mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 甲醇 |  | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 |  |  |  |  |  |  | 50mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 氯乙酸乙酯 |  | / |  |  |  |  |  |  | /mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 挥发性有机物 |  | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 |  |  |  |  |  |  | 60mg/Nm3 |  |  | 3 |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  | 污染治理设施处理效率达到90%及以上时，不执行排放速率限值要求 |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 四氢呋喃 |  | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 |  |  |  |  |  |  | 50mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 氯化氢 |  | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 |  |  |  |  |  |  | 30mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  | / |  |  |  |
| DA001 | 废气排放口 |  | 二氯甲烷 |  | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 |  |  |  |  |  |  | 50mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA003 | 污水处理设施废气排放口 |  | 硫化氢 |  | 有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 |  |  |  |  |  |  | 3mg/Nm3 |  |  | 0.1 |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  | 环评批复标准限值为0.33kg/h. |  |  |  |
| DA003 | 污水处理设施废气排放口 |  | 氨（氨气） |  | 有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 |  |  |  |  |  |  | 20mg/Nm3 |  |  | 1 |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  | 环评批复标准限值为4.9kg/h |  |  |  |
| DA003 | 污水处理设施废气排放口 |  | 臭气浓度 |  | 有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | / |  |  | 2000 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| DA003 | 污水处理设施废气排放口 |  | 挥发性有机物 |  | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 |  |  |  |  |  |  | 60mg/Nm3 |  |  | / |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| DA003 | 污水处理设施废气排放口 |  | 苯系物 |  | 有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 |  |  |  |  |  |  | 10mg/Nm3 |  |  | 1.6 |  |  | / mg/Nm3 |  | / mg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |

| 企业大气排放总许可量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物种类 | 全厂有组织排放总计（t/a） |  |  |  |  | 全厂无组织排放总计（t/a） |  |  |  |  | 全厂合计（t/a） |  |  |  |  |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SO2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| NOx | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| VOCs | 5.904 | 5.904 | 5.904 | 5.904 | 5.904 | / | / | / | / | / | 5.904 | 5.904 | 5.904 | 5.904 | 5.904 |

- 2、废水

| 排放口基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  |  | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  | 排放规律 |  |  |  | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  | 污染物种类 |  |  |  |  |  |  | 排水协议规定的浓度限值(mg/L) |  |  |  |  | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |  |  |  |  |
| DW001 |  |  | 污水排放口 | 119度 10分 13.15秒 |  |  | 36度 47分 20.94秒 |  |  | 进入城市污水处理厂 |  |  | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 |  |  |  | 山东高速环保科技有限公司 |  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH值 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | 10 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | 10 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总有机碳 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总锌 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | 1.0 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | 50 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | 1 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | 15 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | 5 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急性毒性 |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  |  |  |
| 雨水排放口. 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理位置; 排水去向; 排放规律; 间歇式排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. DW002; 雨水排放口; 119度 10分 4.87秒; 36度 47分 19.32秒; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 下雨后15分钟; 虞河; V类; 119度 9分 4.25秒; 36度 48分 24.26秒. |  |
| 污染物排放执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 |  | 排放口名称 |  |  |  | 污染物种类 |  |  |  |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） |  |  |  | 环境影响评价审批意见要求 |  | 承诺更加严格排放限值 |  | 其他信息 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 硫化物 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 mg/L |  |  |  | 1.0 mg/L |  |  |  | 1.0 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 mg/L |  |  |  | 350 mg/L |  |  |  | 350 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 mg/L |  |  |  | 500 mg/L |  |  |  | 500 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 mg/L |  |  |  | 45 mg/L |  |  |  | 45 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 mg/L |  |  |  | 400 mg/L |  |  |  | 400 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 色度 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  | / |  | 单位为倍 |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mg/L |  |  |  | 1 mg/L |  |  |  | 1 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 总锌 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 mg/L |  |  |  | 5 mg/L |  |  |  | 5 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | pH值 |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5-9.5 |  |  |  | 6.5-9.5 |  |  |  | 6.9-9.5 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 总氮（以N计） |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 mg/L |  |  |  | 70 mg/L |  |  |  | 70 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 二氯甲烷 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  | / mg/L |  |  |  | / mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 总有机碳 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  | / mg/L |  |  |  | / mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 急性毒性 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / mg/L |  |  |  | / mg/L |  |  |  | / mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| DW001 |  | 污水排放口 |  |  |  | 总磷（以P计） |  |  |  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 mg/L |  |  |  | 8 mg/L |  |  |  | 8 mg/L |  | / mg/L |  |  |  |  |  |  |
| 排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口总计 | 污染物种类 |  |  |  | 申请年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请特殊时段排放量限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第一年 |  |  |  | 第二年 |  |  | 第三年 |  |  |  | 第四年 |  |  |  | 第五年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CODcr |  |  |  | 50.224 |  |  |  | 50.224 |  |  | 50.224 |  |  |  | 50.224 |  |  |  | 50.224 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 4.52 |  |  |  | 4.52 |  |  | 4.52 |  |  |  | 4.52 |  |  |  | 4.52 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮（以N计） |  |  |  | 7.031 |  |  |  | 7.031 |  |  | 7.031 |  |  |  | 7.031 |  |  |  | 7.031 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物来源 |  |  |  |  |  |  |  | 固体废物种类 |  |  |  |  |  | 类别 |  |  |  |  | 处理去向（t/a） |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用（t/a） |  |  |  |  | 委托处置（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废包装（乳糖、淀粉、活性炭等包装袋、瓶） |  |  |  |  |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 山东信洁物业管理公司 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 公用单元纯水制备设施产生 |  |  |  |  |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 山东信洁物业管理公司 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 废气处理设施产生的废UV灯管 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  | 废UV灯管900-023-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 山东中龙环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 潍坊危废临20号 |  |  |  |
| 实验室检验过程产生的废液 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  | 试验废液900-047-49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 山东环沃环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 滨州危废临38号 |  |  |  |
| 污水处理站污泥 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  | 污泥900-409-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料使用后废弃的具有环境危害性的包装物 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  | 废包装物900-041-49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质及残渣 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  | 废脱色过滤介质271-003-02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理设施产生的废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  | 废活性炭900-039-49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料药生产过程产生的有机废液 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  | 有机废液900-402-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、碳排放信息

- 无

- 生态环境应急信息

- 公司于2021年5月完成新的突发环境事件应急预案备案，备案编号370703-2021-096-L 定期进行环境应急培训和预案演练。已编制重污染天气应急实施方案并及时开展重污染天气应急响应。

- 生态环境违法信息

- 无

- 本年度临时环境信息依法披露情况

- 无

- 法律法规规定的其他环境信息

- 无